BIM-Safety Coordination Agent for Construction Risk Management

案例方案：BIM驱动的施工安全风险识别、协调与闭环验证

本方案面向一个可演示、可部署的施工安全智能体案例。核心思想与文献综述中的任务导向 Agent 架构保持一致：现场/项目数据进入统一案例状态，专业模型负责感知、预测和工程计算，LLM负责语义理解、证据关联、推理与工具调度，Agent 负责按照安全任务组织多步骤工作流，并通过验证与人工授权形成闭环。

# 一、案例目标

以 BIM 作为项目空间、实体和关系的数字基础，将施工任务、施工区域、构件、设备和安全设施关联起来。

将 BIM、施工进度、规范/标准、现场照片/视频、检查记录等证据统一到同一个 Safety Case 中。

由 LLM Safety Coordinator 根据任务目标理解问题、选择 Agent 和工具，并组织多步骤安全分析。

通过 BIM 查询、几何检查、规则检索、风险模型等专业工具产生可验证结果，而不是让 LLM 直接承担工程计算。

输出带有证据、依据、责任人、控制措施和验证要求的可执行安全决策包；实施后重新观察，必要时重新打开案例。

# 二、第一步：收集资料

不要一开始就开发 Agent。第一步先建立一个完整、可运行的安全案例数据包。建议围绕一个具体施工场景收集以下 6 类资料。

## 1. BIM 项目资料——核心资料

一个可读取的 BIM 模型，优先准备 IFC 文件。

构件唯一 ID / GUID、构件类别、楼层、区域、空间位置、几何尺寸。

构件之间的空间关系：包含、相邻、连接、距离、碰撞等。

施工相关实体：结构构件、机电设备、洞口、临时设施、脚手架、防护设施、施工机械等。

如果有施工进度信息，收集任务 ID、施工阶段、开始/结束时间、空间位置及责任单位。

保留模型版本和更新时间，用于后续判断 BIM 信息是否过期。

## 2. 安全规范与项目知识库

国家/行业/地方施工安全规范和标准。

企业安全管理制度、检查清单、JSA/JHA、专项施工方案。

风险分级标准、危险源分类、控制措施库。

典型事故案例、隐患案例、整改案例。

每条知识保留来源、章节/条款、版本、生效范围、适用工序和更新时间。

## 3. 现场文本资料

施工日志、班前会记录、巡检记录、隐患整改记录。

施工方案、技术交底、作业许可和人员/设备信息。

现场异常描述、历史安全事件和整改闭环记录。

## 4. 图像/视频资料

现场照片、CCTV 截图或短视频、UAV 图像。

尽量包含明确的位置、时间和施工阶段。

如果条件允许，对 PPE、洞口、临边、防护栏杆、设备、人员和危险区域做少量标注，作为视觉模型验证数据。

## 5. 时间序列/传感资料

设备状态、环境参数、人员定位、结构/施工监测数据等。

每条数据保留时间戳、设备/人员 ID、位置或区域和单位。

第一版可以先不接实时数据，但数据结构应预留时间字段。

## 6. 一个具体安全任务

建议第一版只选择一个空间明确、可以由 BIM + 规范 + 现场证据共同解决的任务，例如：

五层 MEP 施工区域临边/洞口防护风险检查。

多工种同时施工导致的空间冲突与人员暴露风险。

施工机械运行区域与人员作业区域的空间冲突。

临时设施、通道和安全防护措施与施工计划之间的冲突。

推荐优先选择“MEP 施工 + 洞口/临边 + 多工种空间冲突”作为 Demo，因为它同时具有 BIM 空间信息、施工活动、规范要求和现场视觉证据。

# 三、第二步：整理成统一 Safety Case

把不同来源的数据转换为统一的案例状态，而不是让 Agent 直接面对大量原始文件。建议建立如下 Case Schema：

| 字段 | 内容 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Case ID | 安全案例唯一编号 | CASE-001 |
| Task | 施工任务/检查任务 | Level 5 MEP installation |
| Location | 楼层、区域、空间对象 | L5 / Zone B |
| Activity | 当前施工活动 | MEP installation |
| BIM entities | 相关构件和 GUID | Opening O12 / Wall W03 |
| Site evidence | 照片、视频、传感数据 | IMG-2026-001 |
| Rules | 适用规范及条款 | Rule-xxx |
| Risk | 危险源、暴露、风险等级 | Unprotected opening |
| Control | 候选控制措施 | Guardrail / access restriction |
| Owner | 责任主体 | Site manager |
| Status | 案例状态 | Pending verification |
| Version | 证据/模型/规则版本 | BIM-v3 / Rule-v2 |

# 四、第三步：建立 BIM 数据与工具层

这一层不让 LLM 自己计算 BIM 几何关系，而是把 BIM 能力封装成结构化工具。

BIM Query：根据 GUID、类别、楼层、区域、属性查询构件。

Spatial Query：查询相邻、包含、距离、空间范围内对象。

Geometry Check：计算距离、尺寸、空间重叠和简单碰撞。

BIM Context Query：返回某个施工任务对应的空间、构件和相关设备。

Schedule Query：查询当前/计划施工活动及时间窗口。

Rule Retrieval：从安全规范知识库检索适用条款。

Risk Assessment：根据结构化观察和规则计算/判定风险。

Simulation/Engineering Tool：在需要时进行场景分析或工程约束检查。

# 五、第四步：建立 LLM + Agent 架构

核心边界保持为：

LLM understands and orchestrates; specialised models perceive and compute.

LLM：理解任务、关联证据、解释专业模型结果、进行安全推理、选择工具、决定下一步。

专业模型/工具：视觉检测、时序预测、BIM 查询、几何计算、规则检索、工程分析等。

Agent：围绕具体安全责任组织这些能力，不直接替代专业模型。

# 六、第五步：设计 Agent 角色

| Agent | 核心职责 | 主要工具 |
| --- | --- | --- |
| Safety Coordinator | 维护任务状态、拆解任务、协调 Agent、选择下一步 | 全部工具/Agent |
| Knowledge Agent | 检索规范、方案、案例并判断适用性 | RAG / KG |
| Inspection Agent | 理解现场证据并形成结构化观察 | CV/VLM / BIM / Evidence Query |
| Risk Agent | 识别危险源、评估暴露和风险、形成控制候选 | Risk Model / Rule Engine / BIM |
| Intervention Agent | 根据风险和现场约束生成可执行控制方案 | BIM / Schedule / Engineering Tools |
| Verification Agent | 检查证据完整性、实施状态和剩余风险 | BIM / Evidence / Rule / Case Log |

# 七、第六步：执行一个完整 Case

Step 1 — 创建任务：用户输入：检查 Level 5 MEP 区域施工安全风险。系统建立 Case ID，并加载任务、位置、时间窗口和权限。

Step 2 — 获取 BIM 上下文：Coordinator 调用 BIM Query，获得该区域的构件、洞口、设备、通道和空间关系。

Step 3 — 获取现场证据：Inspection Agent 调取现场照片/视频；视觉模型输出人员、设备、洞口、防护设施等结构化观察。

Step 4 — 对齐施工状态：Schedule Query 获取当前施工活动；将 Activity + Location + BIM Entity + Time 对齐。

Step 5 — 语义理解：LLM 将 BIM 结果、视觉观察、施工活动和现场文本整合成统一 Safety State。

Step 6 — 规范检索：Knowledge Agent 根据危险源、工序、位置和时间检索适用规范与项目规则，并保留来源和版本。

Step 7 — 风险判断：Risk Agent 综合观察、BIM 空间关系、规范和历史案例，形成危险源、暴露对象、风险等级及不确定性。

Step 8 — 工具校验：对关键结论进行 BIM 几何检查、规则检查或工程计算；工具返回结构化结果和适用条件。

Step 9 — 生成控制方案：Intervention Agent 根据风险、施工阶段、空间约束和责任主体生成候选控制措施。

Step 10 — 形成决策包：输出 Finding + Evidence + Governing Rule + Risk + Control + Owner + Assumptions + Reviewer。

Step 11 — 人工授权：安全负责人批准、修改或拒绝方案；系统记录授权范围和决策日志。

Step 12 — 现场实施：责任人执行控制措施，例如安装防护、调整通道、隔离危险区域或调整施工顺序。

Step 13 — 验证与闭环：Verification Agent 检查新的现场证据、BIM 状态和剩余风险；若失败或条件变化，则重新打开 Case。

# 八、统一的数据流

现场数据 → 专业模型/工具 → 结构化观察 → LLM语义理解 → Unified Safety State → Safety Coordinator → 专业 Agent → 工具调用 → 验证 → 人工授权 → 实施 → 再感知

# 九、第一版平台需要实现的页面

项目/BIM 页面：显示 3D 模型、楼层、区域和构件属性。

Safety Case 页面：显示任务、位置、当前状态、证据和风险。

Agent Workflow 页面：展示 Coordinator 调用了哪个 Agent、为什么调用、返回了什么。

Evidence 页面：展示照片/视频、BIM 对象、规范条款和时间信息之间的关联。

Risk & Intervention 页面：展示风险、依据、候选控制措施、责任人和审批状态。

Verification 页面：展示实施证据、复核结果和是否重新打开案例。

# 十、推荐的最小可运行版本（MVP）

一个 IFC BIM 模型。

一个具体施工区域和一个安全任务。

一个安全规范知识库。

10–30 个现场图片/视频样例。

一个 BIM Query 工具。

一个空间/几何检查工具。

一个 RAG 工具。

一个 Safety Coordinator + Knowledge Agent + Inspection Agent + Risk Agent。

一个结构化 Safety Case 数据库。

一个网页端 3D BIM + Case + Agent Workflow 展示页面。

# 十一、最终 Demo 应该演示什么

用户提出一个安全问题，例如：

“检查 Level 5 MEP 施工区域当前是否存在与洞口、防护和人员作业相关的安全风险，并给出需要人工审核的控制方案。”

系统自动完成：

读取 BIM 空间和构件信息；

获取现场图片/视频并调用视觉模型形成观察；

查询当前施工活动和时间状态；

由 LLM 将多源结果关联为统一安全状态；

调用 RAG 获取适用规范；

调用 BIM/几何工具验证空间关系；

Risk Agent 形成风险判断；

Intervention Agent 生成候选控制措施；

Verification Agent 明确需要哪些现场证据；

最终生成可审核、可追溯、可重新打开的 Safety Case。

# 十二、与论文总体框架的对应

该案例对应文献综述中提出的任务导向安全智能体架构：多模态现场证据进入统一任务上下文；专业模型负责检测、预测和工程计算；LLM负责语言理解、证据综合和工具编排；不同 Agent 按安全责任分工；工具调用具有明确接口、权限和日志；最终通过人工授权、现场实施和验证形成闭环。

因此，案例的重点不是证明“LLM 可以操作 BIM”，而是展示：BIM 如何作为施工安全 Agent 的空间与实体上下文，以及 LLM 如何将 BIM、现场证据、施工进度和安全知识组织成一个可验证的风险管理工作流。

# 十三、执行顺序总表

| 阶段 | 先做什么 | 主要产物 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 场景定义 | 确定一个具体安全任务和区域 | Task Card | 问题边界明确 |
| 2. 资料收集 | BIM + 规范 + 现场证据 + 进度 + 案例 | 原始数据包 | 资料齐全 |
| 3. 数据结构化 | 统一 ID、位置、时间、版本和来源 | Safety Case Schema | 多源数据可关联 |
| 4. BIM 工具 | 实现查询、空间关系和几何检查 | BIM Tool API | Agent 可调用 |
| 5. 知识库 | 规范/方案/案例 RAG | Evidence Store | 可追溯检索 |
| 6. Agent | Coordinator + 专业 Agent | Agent Workflow | 可完成多步任务 |
| 7. 验证 | 规则/几何/证据完整性检查 | Verification Result | 关键结论可检查 |
| 8. 闭环 | 人工授权 + 实施 + 再验证 | Safety Case | 失败可重新打开 |
| 9. Web Demo | BIM + Case + Agent Trace | 可交互平台 | 完整演示跑通 |