# BIM 施工安全检查报告

05 层 · 安全检查

本报告汇总本次检查的对象、分析依据、整改措施与复核记录。结论仅适用于本案列明的检查项。

| 报告信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 案例编号 | CASE-20261019-1A75FF |
| 当前状态 | 已关闭 |
| 检查时刻 | 2026-10-16T09:00:00+08:00 |
| 模型及版本 | S1-bSDD-example / 4075c44a6e47 |
| 检查范围 | 05 vijfde verdieping |
| 任务描述 | 全面检查 L05 楼板区域的临边防护和人员暴露风险，结合现场证据与规范依据提出整改要求。 |

# 检查结论

复核结果：复核通过。复核时刻：2026-10-16T09:40:00+08:00。

只验证演示中列明项目，真实现场未检查。

# 检查对象与规范依据

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 施工活动 | L05板边区域机电材料转运演示 |
| 责任主体 | 演示机电班组 |
| 构件 GUID | 0FOHK4aT910wgskSbVHn0U |
| 人员点来源 | simulated |
| 距标注边线 | 0.5 m |

## GB 55034-2022 3.2.3  GB-3.2.3

孔洞及无围护或围护不足1.2m的楼层周边等边沿，应采取安全防护，防护设施不得随意拆除。

来源页码：6；生效日期：2023-06-01。

## JGJ 80-2016 4.3.1  JGJ-4.3.1

临边栏杆由横杆、立杆和挡脚板组成；规定上杆1.2m、增设横杆间距、立杆不超过2m及挡脚板不低于180mm等构造要求。

来源页码：14；生效日期：2016-12-01。

## GB 55034-2022 3.2.1  GB-3.2.1

坠落高度基准面上方达到2m的高处作业，需要安全防护、防滑及正确佩戴劳动防护用品。

来源页码：6；生效日期：2023-06-01。

# 分析时问题与检查项

## F-001  模拟临边防护高度不足且有人员暴露

分析时结果：风险候选。证据：EV-003。

本次针对 L05 板边机电材料转运演示区域（ZONE-S1-L05-EDGE）的检查显示：该区域有人员作业，边沿存在暴露，已设置固定且连续的防护栏杆，但模拟观察记录的栏杆高度约 1.0 米，低于 1.2 米的检查标准，因此判定为风险候选，不能视为合格。请现场管理人员先核实真实临边位置、栏杆实际高度与构造（横杆、立杆、挡脚板）、锚固强度及作业人员防护用品佩戴情况；核实前不要拆除或改动现有防护，若确认高度不足，应按规范加高至 1.2 米并完善构造后重新检查。

| 检查项 | 分析时结果 |
| --- | --- |
| 任务时间窗 | 通过 |
| 证据匹配 | 通过 |
| 观察字段完整性 | 通过 |
| 标注边界暴露 | 通过 |
| 防护存在性 | 通过 |
| 防护高度 ≥ 1.2 m | 未通过 |
| 固定与连续性 | 通过 |
| 人员暴露 | 通过 |
| 与标注边线距离 ≤ 演示阈值 | 通过 |

# 整改措施与人工审核

## CTRL-001  版本 1

在 ZONE-S1-L05-EDGE 演示区域，将已标注为存在但高度不足的模拟临边栏杆加高至不低于 1.2 m，并逐项检查横杆、立杆、挡脚板的完整性，以及固定与连续性；加高完成和复核通过前，禁止人员进入该无防护或防护不达标区域，设置禁入标识，并由演示机电班组协同演示安全员进行人工复核确认。本措施仅适用于该演示区域及当前模型版本与证据，不替代施工单位专项方案，也不表示已实施。

责任主体：演示机电班组。

验收要求：同项目、同模型版本、同区域、同构件的实施后证据；证据时间晚于人工记录的实施时刻；防护存在、高度 ≥ 1.2 m、固定与连续性标注；演示安全员人工复核确认

| 流程记录 | 内容 |
| --- | --- |
| 审核 | 演示安全员 / 2026-10-16T09:10:00+08:00 / 同意进入演示实施。 |
| 隐患整改 | 演示机电班组 / 2026-10-16T09:20:00+08:00 / 演示整改：将模拟防护栏杆加高至1.2m，核对固定与连续性。使用内置整改示意图及模拟观察，非现场实测。 |
| 复核 | 演示安全员 / 2026-10-16T09:40:00+08:00 / 复核通过 |

| 复核项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 整改记录已提交 | 通过 |
| 新观察已人工确认：EV-010 | 通过 |
| 项目/模型版本/区域匹配：EV-010 | 通过 |
| 证据晚于整改完成时刻：EV-010 | 通过 |
| 证据不晚于复核时刻：EV-010 | 通过 |
| 模拟防护存在：EV-010 | 通过 |
| 模拟防护高度 ≥ 1.2 m：EV-010 | 通过 |
| 模拟固定与连续性：EV-010 | 通过 |
| 标注边界仍暴露（检查范围成立）：EV-010 | 通过 |
| 演示安全员人工确认 | 通过 |

# 现场证据与观察来源

## EV-003  检查时资料

记录时刻：2026-10-16T09:00:00+08:00。来源：真实IFC几何派生；现场观察为模拟，非照片检测结果。

栏杆偏低

| 观察项目 | 确认值 |
| --- | --- |
| 防护状态 | 已设置 |
| 防护高度 m | 1.0 |
| 人员在场 | 是 |
| 坠落高度 m | 2.5 |
| 防护固定 | 是 |
| 防护连续 | 是 |

## EV-010  整改后资料

记录时刻：2026-10-16T09:30:00+08:00。来源：真实IFC几何派生；现场观察为模拟，非照片检测结果。

复核通过

| 观察项目 | 确认值 |
| --- | --- |
| 防护状态 | 已设置 |
| 防护高度 m | 1.2 |
| 人员在场 | 是 |
| 坠落高度 m | 2.5 |
| 防护固定 | 是 |
| 防护连续 | 是 |

# 处置时间线

2026-10-19T19:16:49+08:00  发起任务  演示安全员

2026-10-19T19:16:49+08:00  开始分析  演示安全员

2026-10-19T19:16:55+08:00  分析完成  Safety Coordinator

2026-10-19T19:19:59+08:00  批准措施  演示安全员

2026-10-19T19:20:04+08:00  隐患整改  演示机电班组

2026-10-19T19:20:04+08:00  evidence_added  演示机电班组

2026-10-19T19:20:07+08:00  复核通过  演示安全员

# 数据来源与适用边界

板边已在演示中标注为需检查边界，不等于真实项目临空侧。

坠落高度 2.5 m、人员作业和防护缺失均为模拟观察。

17.3 m 是模型世界 Z 高程，不是坠落高度。

IFC 几何与人工标注、图像候选、现场确认分别保留来源。演示输入与人工模拟记录不证明原项目实际施工状态；本报告不替代真实现场审批。